附件：采购产品清单及技术参数

| 序号 | 货物名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中部闸机 | 1、产品尺寸：≥1200mm*200mm*1020mm 2、通道宽度：550mm-1400mm，超过1100mm时，仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体 3、箱体材质：1.2mm 304不锈钢 4、门翼材质：不锈钢圆管/有机玻璃(可选) 5、电机类型：有刷电机 6、红外对数：不少于6对 7、使用环境：IP54 室内外 8、设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式 9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 10、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 11、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：150W 12、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 | 台 | 1 |
| 2 | 边部闸机 | 1、产品尺寸：≥1200mm*200mm*1020mm 2、通道宽度：550mm-1400mm，超过1100mm时，仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体 3、箱体材质：1.2mm 304不锈钢 4、门翼材质：不锈钢圆管/有机玻璃(可选) 5、电机类型：有刷电机 6、红外对数：不少于6对 7、使用环境：IP54 室内外 8、设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式 9、设备容量：支持不少于6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 10、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 11、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：150W 12、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 | 台 | 8 |
| 3 | 测温人脸识别组件 | 1、设备外观：采用7英寸触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m； 2、设备容量：支持不少于50000张人脸白名单，50000张卡，100000条记录存储； 3、体温检测：非接触式体温检测，温度检测距离在0.5m~1.5m之间，测温精度±0.5℃； 4、认证方式：支持人脸识别、刷卡、刷卡+人脸、人证比对，识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定，支持识别二维码； 5、通讯方式：有线网络、WiFi； 6、设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1；开门按钮*1；报警输入*2；电锁*1；报警输出*1； 7、传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计； 8、工作电压：DC 12V/2A； 9、使用环境：室内，无风环境； 10、安装方式：通道安装； | 台 | 4 |
| 4 | 身份证读卡器 | 可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息； 兼容ISO 14443-A标准，可识别Mifare卡和CPU卡序列号； 通信接口：USB2.0接口； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.3A（Max）； | 个 | 10 |
| 5 | 健康码读卡器 | 供电方式：DC5V-24V自适应 通讯接口：RS485 使用环境：室外 识读码制：QR、PDF417、CODE39、CODE93、CODE128、ISBN10、ITF、EAN13、DATABAR、aztec 等 解码支持：手机屏幕\纸质 识读景深：0mm~62.4mm(QRCODE 15mil) 读取精度：≥8mil 读取速度：100ms每次（平均）,支持连续读取 | 个 | 4 |
| 6 | 赣通码授权 | 系统需要与健康码数据中心对接，取得赣通码授权并在前端设备上实现健康码信息、疫苗接种信息、核酸检测信息等展示，有效期三年。 | 套 | 10 |
| 7 | 昌通码授权 | 系统需要与健康码数据中心对接，取得昌通码授权，有效期三年。 | 套 | 4 |
| 8 | 人证验证授权 | 后端平台系统对人证验证与返回健康码信息比对 | 套 | 10 |
| 9 | 移动铁板底座 | 底座材质：闸机安装区域材质SUS304；过道材质花纹铝板；骨架材质镀锌板 | 套 | 5 |
| 10 | 5口交换机 | 提供5个百兆电口。 • 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 • 百兆网络接入设计。 • 线速转发、无阻塞设计。 • 存储转发交换方式。 • 坚固式高强度金属外壳。 • 无风扇设计，高可靠性 | 个 | 5 |
| 11 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 130 |
| 12 | 网线 | 6类网线 Cat6非屏蔽双绞线 LSZH(低烟无卤)防火等级 23AWG 工作温度为-20~60℃ 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求 所用材料符合RoHS要求 并通过符合IEC60332-1标准的LSZH防火等级认证 性能指标优于现行6类线缆250MHz标准； 标准装箱长度:305m±1.5m； 芯线规格:23AWG 无氧铜； 线缆结构：4对8芯双绞线 每对之间采用十字骨架隔离 每芯均有颜色区分 外皮印有厂商标识及电缆编码 有撕裂绳； | 箱 | 1 |
| 13 | 辅材 | 施工所需要的所有管材，插板等辅材。 | 批 | 1 |
| 14 | 安装施工 | 包含所有设备的安装调试。 | 项 | 1 |