- 附件：采购产品清单及技术参数：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出口闸机 | 1、 材料特性：机盖采用1.2mm优质304不锈钢材料，机箱采用1.0mm优质304不锈钢材料，结构稳定坚固； 2、电机类型：采用直流无刷电机，上电自检，故障率低，使用寿命长，最少支持连续500万次正常通行； 3、通行指示功能：设备采用LED指示通行方向，显示通行状态 4、 防夹功能：具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中遇到遮挡，会发出声音报警,同时触发语音报警； 5、防尾随功能：设备采用4对红外检测传感器，采用防尾随跟踪控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员闯入时会发出声音报警； 6、通行记忆功能：行人多次认证后，通道会记住通行人数，待全部通行后关闸，可实现连续快速通行 7、运行模式：设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行； 8、扩展认证方式：设备支持读卡器、身份证阅读器、人脸识别终端、遥控器等设备； 9、 延时复位功能：开门后在规定时间内未通行时，系统将自动取消用户的本次通行的权限，并可设定通行时间； 10、断电通行：断电时，门翼自动开启，人员可自由通行，防止恐慌，符合消防要求。 11、非法通行或冲闸时，闸杆缓冲相应角度且启动即时反推力，同时启动报警，在实现人性化防伤害的同时也大大减少了因经常或连续冲撞而产生的机械损坏。 12、 可双向通行，也可根据人流量情况设定翼门开、关速度，提高设备工作效率； 13、 当外力阻止摆臂正常运动时，且外力连续不断，系统将自动检测20秒后自动保护并进入休眠状态。当下一次合法信号输入时，闸机将自动恢复正常。 | 台 | 8 |
| 2 | 边部闸机 | 1、产品尺寸：≥1200mm*200mm*1020mm 2、通道宽度：550mm-1400mm，超过1100mm时，仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体 3、箱体材质：1.2mm 304不锈钢 4、门翼材质：不锈钢圆管/有机玻璃(可选) 5、电机类型：有刷电机 6、红外对数：不少于6对 7、使用环境：IP54 室内外 8、设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式 9、设备容量：支持不少于6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 10、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 11、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：150W 12、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 | 台 | 8 |
| 3 | 测温人脸识别组件 | 1、设备外观：采用7英寸触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m； 2、设备容量：支持不少于50000张人脸白名单，50000张卡，100000条记录存储； 3、体温检测：非接触式体温检测，温度检测距离在0.5m~1.5m之间，测温精度±0.5℃； 4、认证方式：支持人脸识别、刷卡、刷卡+人脸、人证比对，识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定，支持识别二维码； 5、通讯方式：有线网络、WiFi； 6、设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1；开门按钮*1；报警输入*2；电锁*1；报警输出*1； 7、传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计； 8、工作电压：DC 12V/2A； 9、使用环境：室内，无风环境； 10、安装方式：通道安装； | 台 | 4 |
| 4 | 身份证读卡器 | 可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息； 兼容ISO 14443-A标准，可识别Mifare卡和CPU卡序列号； 通信接口：USB2.0接口； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.3A（Max）； | 个 | 4 |
| 5 | 健康码读卡器 | 供电方式：DC5V-24V自适应 通讯接口：RS485 使用环境：室外 识读码制：QR、PDF417、CODE39、CODE93、CODE128、ISBN10、ITF、EAN13、DATABAR、aztec 等 解码支持：手机屏幕\纸质 识读景深：0mm~62.4mm(QRCODE 15mil) 读取精度：≥8mil 读取速度：100ms每次（平均）,支持连续读取 | 个 | 4 |
| 6 | 赣通码授权 | 系统需要与健康码数据中心对接，取得赣通码授权并在前端设备上实现健康码信息、疫苗接种信息、核酸检测信息等展示，有效期三年。 | 套 | 4 |
| 7 | 昌通码授权 | 系统需要与健康码数据中心对接，取得昌通码授权，有效期三年。 | 套 | 4 |
| 8 | 人证验证授权 | 后端平台系统对人证验证与返回健康码信息比对 | 套 | 4 |
| 9 | 移动铁板底座 | 底座材质：闸机安装区域材质SUS304；过道材质花纹铝板；骨架材质镀锌板 | 套 | 4 |
| 10 | 5口交换机 | 提供5个百兆电口。 • 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 • 百兆网络接入设计。 • 线速转发、无阻塞设计。 • 存储转发交换方式。 • 坚固式高强度金属外壳。 • 无风扇设计，高可靠性 | 个 | 4 |
| 11 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 450 |
| 12 | 网线 | 6类网线 Cat6非屏蔽双绞线 LSZH(低烟无卤)防火等级 23AWG 工作温度为-20~60℃ 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求 所用材料符合RoHS要求 并通过符合IEC60332-1标准的LSZH防火等级认证 性能指标优于现行6类线缆250MHz标准； 标准装箱长度:305m±1.5m； 芯线规格:23AWG 无氧铜； 线缆结构：4对8芯双绞线 每对之间采用十字骨架隔离 每芯均有颜色区分 外皮印有厂商标识及电缆编码 有撕裂绳； | 箱 | 2 |
| 13 | 辅材 | 施工所需要的所有管材，插板等辅材。 | 批 | 1 |
| 14 | 安装施工 | 包含所有设备的安装调试。 | 项 | 1 |